Создать репозиторий github (или аналог), настроить пару ключей для доступа

1. Создали аккаунт Dipper221 на github.

2. Создали репозиторий my_dz1 в нашем аккаунте.

3. В репозитории размещен один файл README.md

4. На компьютере установили программу Git Bash v.2.51.0-64-bit доступную по ссылке

5. Осуществили начальную настройку параметров программы Git Bash, просмотрели содержимое текущей папки

git config --global user.name "Dipper221"

git config --global user.email "gultyayev00@mail.ru"

ls

Создали новую папку OKS, инициализировали её как локальный репозиторий

mkdir my_dz1

cd my_dz1

git init

6. Создали пару SSH-ключей (приватный – SSH1, публичный – SSH1.pub)

ssh-keygen -t ed25519

7. Добавили на компьютере в файл \etc\ssh_config следующую запись:

Host git@github.com:Dipper221/my_dz1.git
HostName git@github.com:Dipper221/my_dz1.git
User Dipper221
IdentityFile C:\Users\lilshizik\.ssh\id_ed25519
IdentitiesOnly yes

Также подключили созданный приватный ключ

8. Добавили в раздел https://github.com/settings/keys информацию для SSH keys, содержащуюся в ранее созданном файле SSH1.pub

9. Подключили локальный репозиторий к GitHub

git remote add origin git@github.com:Dipper221/my_dz1.git

10. Клонировали репозиторий proektpoOKS на компьютер

git clone git@github.com:Dipper221/my_d.git

На компьютере появилась папка с файлом README.md

Конфигурирование устройств сети

1. Настроить PC

Для настройки компьютеров, выбираем соответствующий хост. На вкладке Config в разделе FastEthernet в полях Ipv4 Address и Subnet Mask прописываем необходимые сетевые конфигурации. Далее выбираем в этой же вкладке раздел Settings и в поле Default Gateway указываем адрес соответствующего интерфейса маршрутизатора, к которому подключен коммутатор.

Для host_1:

Для host_2:

Для host_3:

Для host_4:

2. Настроить маршрутизатор R1

Нажимаем на изображение маршрутизатора. Выбираем вкладку CLI. Нажимаем Enter и набираем следующую последовательность команд для конфигурирования интерфейсов маршрутизатора:

//для входа в маршрутизатор

Router>enable

//для входа в режим конфигурирования маршрутизатора

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

// изменение имени хоста

Router(config)#hostname mydz1

mydz1 (config)#

// выбор интерфейса маршрутизатора

mydz1 (config)#interface fa0/0

//установка IP-адреса интерфейса

mydz1 (config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

// запрет выключения интерфейса

mydz1 (config-if)#no shutdown

// выход из конфигурирования интерфейса

mydz1 (config-if)#exit

// выбор нового интерфейса маршрутизатора

mydz1 (config)#interface fa0/1

// установка IP-адреса интерфейса

mydz1 (config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.0.0

// запрет выключения интерфейса

mydz1 (config-if)#no shutdown

// выход из конфигурирования интерфейса

mydz1 (config-if)#exit

//выход из режима конфигурирования маршрутизатора

mydz1 (config)#exit

mydz1 #

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

//запись текущей конфигурации в память маршрутизатора

mydz1 #write memory

Building configuration...

[OK]

В результате получим:

3. Проверка связности между двумя сегментами сети командой ping

Выполним ping с host_1 до всех других устройств

Выполним пинг с host_3 до всех других устройств:

Видно, что все пинги проходят. Все устройства связаны между собой!

Создание веб-страниц с использованием HTML и CSS

CSS (Cascading Style Sheets) показывает браузеру, какие свойства есть у определенных элементов на странице: шрифт текста, размер изображений и блоков.

HTML-элементы — основа языка HTML. Каждый HTML-документ состоит из дерева HTML-элементов и текста. Каждый HTML-элемент обозначается начальным (открывающим) и конечным (закрывающим) тегом. Открывающий и закрывающий теги содержат имя элемента.